蓝牙协议栈

参考链接：

https://blog.csdn.net/XG_2013/article/details/80864527

GAP

一、前言

GAP（Generic Access Profile），主要工作是：

- 它是一个最基础的 profile，其他的 profile 都是直接或者间接的引用了这个 profile。

- 主要对Link Layer层（standby state、advertiseing state、initiating state、connection state）的状态进行抽象，转化成上层的概念。

- 对广播数据进行封装，对于统一的格式和类型，从而达到互连的目的。比如我们扫描设备时，发现设备名称，该名称就是按照GAP 格式封装在adv报文中的，支持GAP的设备都可以识别该数据包，并解析里面的data.

二、profile stack

图1-1 GAP层与其他层的关系

GAP profile 描述的内容：

- GAP的角色

- 发现的模式和过程

- 连接模式和过程

- 安全模式和过程

三、GAP角色

GAP的角色及作用：

- Broadcaster设备

broadcast 设备物理层上具备发送能力（接受能力是可选的），在Link Layer层可以处于空闲和广播状态，具备发送ADV_NONCONN_IND报文的能力（ADV_SCAN_IND的报文是可选的），不支持扫描，不支持连接

- Observer设备

observer 设备物理层上具备接收能力（发送能力是可选的），在Link Layer层

可以处于空闲和扫描状态，具备被动scan能力（主动scan能力是可选的），

不支持连接，不支持广播。被动扫描指的是接收广播不发送scan_req，主动

扫描指的是接收广播并发送scan_req

- Peripheral设备

peripheral 设备这个是我们最常用的角色，物理层上具备收发能力，在Link

Layer层可以处于空闲和广播状态，具备发送ADV__IND报文的能力（其他

的广播报文是可选的），不支持扫描，支持连接，连接的时在linklayer处于

slave角色，同是支持一些连接参数的更新和加密的过程

- Central设备

central 设备物理层上具备收发能力，在linklayer层可以处于空闲和扫描和

初始化状态，支持扫描，支持连接，连接的时在linklayer处于master角色，

同是支持一些连接参数的更新和加密的过程

- 注意

设备支持多角色的，比如既是peripheral也是central

四、广播模式和发现过程

图2-3 广播模式和发现模式要求

广播模式：

只有broadcaster设备支持，提供了一个方法发送不可连接的广播包。一个设备处于broadcaster模式可以发送ADV_NONOCN_IND或者发送 ADV_SCAN_IND的报文。在广播报文的ADV_TYPE格式的AD_TYPE_FLAGS设置成LE_LIMITED_DISC_MODE或者LE_GENERAL_DISC_MODE。

图2-4 Advertising and Scan Response data 格式

五、发现模式与过程

发现模式：non-discoverable和discoverable mode（discoverable mode由很多模式）

图2-5 device discovery requirements

  - non-discoverable mode

5.2 limited discoverable mode —— peripheral

作用：发送广播的时候有时限的限制，到了时间就停止广播。

5.3 limited discovery procedure —— central

作用：它只接受limited advertising event，并且有一个scan的时限的。

5.4 general discoverable mode

简单的讲就是发送长时间的广播，可以通过general discovery procedure来发现

5.5 general discovery procedure

可以发现limited advertising event 和 general advertising event。

六、连接模式与过程

6.1 NON_connectable mode

这个模式可以发送non-connectable undirected advertising events 或者 scannable undirected advertising events 。

peripheral、broadcaster、and observe 都支持non_connectable mode。

6.2 Directed_connectable mode

这个模式只有peripheral角色支持，peripheral角色必须事先知道peer address.

6.3 Undirected_connectable mode

这个模式只有peripheral角色支持

6.4 Auto connection establishment procedure

这个过程是central设备支持的，先添加白名单，设置initiator的策略运行与白名单的设备建立连接，配置连接参数，然后就ok了，很简单的过程。

6.5 general connection establishment procedure

这个过程是central设备支持的，先添加白名单，设置scannig的策略可以所用设备进行扫描，获取扫描的结果，比对扫描的地址选择一个进行直接连接.

6.6 selective connection establishment procedure

这个过程是central设备支持的，先添加白名单，设置scannig的策略只能对白名单设备进行扫描，获取扫描的结果，比对扫描的地址选择一个进行直接连接。

6.7 direct connection establishment procedure

这个也只有central设备支持，忽略白名单的策略，直接连接对方设备。

七、bonding 模式与过程

bonding 允许2个连接的设备创建和储存安全个识别的信息，安全和识别的信息叫做bonding information. bonding information，其实就是一大堆key.

7.1 bonding procedure

简单讲就是配对的交换feature的时候，双方使能bonding enable。下一次配对的时候，master会检查从机在不在bonding在绑定的list中，如果在，双方使用上一次的bonding information 进行加密通信。

相关问题

- BLE调试宝为什么不能搜索手机蓝牙？

① 手机蓝牙是BT4.0之前的传统的蓝牙，二者的扫描机制、封包内容都不一样。比如传统蓝牙是广播自己的inquiry封包，对端如果收到了，就会响应，而ble是手机端去接收来自外设的广播包。

② 手机是作为Master角色，是主动连接。

- 为什么BLE设备被连接后，就收不到广播包了？

蓝牙技术联盟规定，BLE一旦被连接后，就会被掩藏。也自然就收不到蓝牙广播包了。

- MAC 地址分类

  - Public Device Address

在BLE时代中，Public Device Address有什么不足？

（1）Public Device Address需要向IEEE购买。虽然不贵，但在BLE时代，相比BLE IC的成本，还是不小的一笔开销。

（2）Public Device Address的申请与管理是相当繁琐、复杂的一件事情，再加上BLE设备的数量众多（和传统蓝牙设备不是一个数量级的），导致维护成本增大。

（3）安全因素，BLE很大一部分的应用场景是广播通信，这意味着只要知道设备的地址，就可以获取所有的信息，这是不安全的。因此固定的设备地址，加大了信息泄漏的风险。

为了解决上述问题，BLE协议新增了一种地址：Random Device Address，即设备地址不是固定分配的，而是在设备启动后随机生成的。

3.2 Random Device Address

Static Device Address

Static Device Address是设备在上电时随机生成的地址。

地址格式如下：

特征可总结为：

（1）最高两个bit为“11”。

（2）剩余的46bits是一个随机数，不能全部为0，也不能全部为1。

（3）在一个上电周期内保持不变。

（4）下一次上电的时候可以改变。但不是强制的，因此也可以保持不变。如果改变，上次保存的连接等信息，将不再有效。

使用场景：

（1）46bits的随机数，可以很好地解决“设备地址唯一性”的问题，因为两个地址相同的概率很小。

（2）地址随机生成，可以解决Public Device Address申请所带来的费用和维护问题。

Private Device Address

Static Device Address通过地址随机生成的方式，解决了部分问题，Private Device Address则更进一步，通过定时更新和地址加密两种方法，提高蓝牙地址的可靠性和安全性。根据地址是否加密，Private Device Address又分为两类，Non-resolvable private address和Resolvable private address

Non-resolvable private address

与Static Device Address的不同之处

Non-resolvable private address和Static Device Address类似，不同之处在于，Non-resolvable private address会定时更新。更新的周期称是由GAP规定的，称作T_GAP(private_addr_int) ，建议值是15分钟。

地址格式如下：

特征总结如下：

（1）最高两个bit为“00”。

（2）剩余的46bits是一个随机数，不能全部为0，也不能全部为1。

（3）以T_GAP(private_addr_int)为周期，定时更新。

注意：

Non-resolvable private address有点奇怪，其应用场景并不是很清晰。地址变来变去的，确实是迷惑了敌人，但自己人不也一样被迷惑了吗？因此，实际产品中，该地址类型并不常用。

Resolvable private address

定义如下：

Resolvable private address比较有用，它通过一个随机数和一个称作identity resolving key (IRK) 的密码生成，因此只能被拥有相同IRK的设备扫描到，可以防止被未知设备扫描和追踪。其格式如下：

地址格式如下：

特征总结如下：

（1）由两部分组成：
     高位24bits是随机数部分，其中最高两个bit为“10”，用于标识地址类型；低位24bits是随机数和IRK经过hash运算得到的hash值，运算的公式为hash = ah(IRK, prand)。

（2）当对端BLE设备扫描到该类型的蓝牙地址后，会使用保存在本机的IRK，和该地址中的prand，进行同样的hash运算，并将运算结果和地址中的hash字段比较，相同的时候，才进行后续的操作。这个过程称作resolve（解析），这也是Non-resolvable private address/Resolvable private address命名的由来。

（3）以T_GAP(private_addr_int)为周期，定时更新。哪怕在广播、扫描、已连接等过程中，也可能改变。

（4）Resolvable private address不能单独使用，因此需要使用该类型的地址的话，设备要同时具备Public Device Address或者Static Device Address中的一种。

4. 广播的类型

4.1 可连接的非定向广播

这是一种用途最广的广播类型，包括广播数据和扫描响应数据，它表示当前设备可以接受其他任何设备的连接请求。进行通用广播的设备能够被扫描设备扫描到，或者在接收到连接请求时作为从设备进入一个连接。通用广播可以在没有连接的情况下发出，换句话说，没有主从设备之分。

4.2 可连接的定向广播

定向广播类型是为了尽可能快的建立连接。这种报文包含两个地址：广播者的地址和发起者的地址。发起者收到发给自己的定向广播报文之后，可以立即发送连接请求作为回应。

定向广播类型有特殊的时序要求。完整的广播事件必须每3.75ms重复一次。这一要求使得扫描设备只需扫描3.75ms便可以收到定向广播设备的消息。

当然，如此快的发送会让报文充斥着广播信道，进而导致该区域内的其他设备无法进行广播。因此，定向广播不可以持续1.28s以上的时间。如果主机没有主动要求停止，或者连接没有建立，控制器都会自动停止广播。一旦到了1.28s，主机便只能使用间隔长得多的可连接非定向广播让其他设备来连接。

当使用定向广播时，设备不能被主动扫描。此外，定向广播报文的净荷中也不能带有其他附加数据。该净荷只能包含两个必须的地址。

4.3 不可连接的非定向广播

仅仅发送广播数据，而不想被扫描或者连接。这也是唯一可用于只有发射机而没有接收机设备的广播类型。不可连接广播设备不会进入连接态，因此，它只能根据主机的要求在广播态和就绪态之间切换。

4.4 可扫描的非定向广播

又称可发现广播，这种广播不能用于发起连接，但允许其他设备扫描该广播设备。这意味着该设备可以被发现，既可以发送广播数据，也可以响应扫描发送扫描回应数据，但不能建立连接。这是一种适用于广播数据的广播形式，动态数据可以包含于广播数据之中，而静态数据可以包含于扫描响应数据之中。

注意：① 所谓的定向和非定向针对的是广播的对象，如果是针对特定的对象进行广播（在广播包PDU中会包含目标对象的MAC）就是定向广播，反之就是非定向。② 可连接和不可连接是指是否接受连接请求，如果是不可连接的广播类型，它将不回应连接请求。③ 可扫描广播类型是指回应扫描请求。

4.5 广播数据包格式

每个包都是 31 字节，数据包中分为有效数据（significant）和无效数据（non-significant）两部分。

有效数据部分：包含若干个广播数据单元，称为 AD Structure 。如图所示，AD Structure 的组成是：长度 Len ，表示这个 AD Structure 的长度（除去 len本身 1）；类型ADType，标记这段广播数据代表什么，如设备名，uuid 等；数据 AD data。

无效数据部分：广播包的长度必须是 31 个 byte，如果有效数据部分不到 31 自己，剩下的就用 0 补全。这部分的数据是无效的。

5. discovery 类型

见GAP层